УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер, Вице президент ПАО «Фортум» Заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер АО «УТСК» Заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «ЧЭР»

________________ Абдушукуров П. Ф. «____» _____________ 20___ г.

Система менеджмента качества

Инструкция

Управление безопасностью подрядчиков

И 6.4 – 090 – 2022

| Введена в действие с «__»________ 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус экземпляра | № экз. |  |

Челябинск

Содержание

1	Область применения	3

2	Нормативные ссылки	3

3	Термины и определения	3

4	Обозначения и сокращения	3

5	Общие требования	4

6	Выбор подрядной организации и подготовительные мероприятия	4

7	Допуск подрядной организации на объекты	4

8	Управление работой подрядной организации на объекте	6

9	Завершение и оценка работы подрядной организации	9

Приложение А (обязательное) Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам	10

Приложение Б (обязательное) Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к исполнителям (поставщикам)	17

Приложение В (обязательное) Форма акта-фиксации нарушения	20

Приложение Г (обязательное) Форма для оценки работы подрядной организации	25

Приложение Д (обязательное) Форма акта технического состояния автомобиля	27

Лист ознакомления	30

Лист изменений	31

# Область применения

- Настоящая инструкция определяет требования к управлению безопасностью выполнения работ (оказания услуг) подрядными, в том числе субподрядными, организациями ПАО «Фортум», АО «УТСК», АО «ЧЭР» (далее – дивизион «Россия»).

- Требования настоящей инструкции распространяются на деятельность руководителей и специалистов, осуществляющих взаимодействие и контроль выполнения работ (оказания услуг) подрядными организациями.

- Владельцем данного документа является служба охраны труда технического департамента ПАО «Фортум», которая несет ответственность за:

- сбор и анализ замечаний и предложений по документу, их учет при подготовке новой редакции документа;

- пересмотр и актуализацию документа по мере необходимости, верификацию документа не реже 1 раза в 3 года;

- обеспечение взаимоувязки с действующими документами СМК.

- Любой сотрудник, на которого распространяется область применения данного документа, или сотрудник, использующий результаты деятельности, осуществляемой в соответствии с данным документом, может инициировать внесение в него изменения по согласованию с его разработчиком. В случае разногласий с разработчиком документа, инициатор изменения может вынести изменение документа на согласование с протоколом разногласий на руководителя, утвердившего документ.

# Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. №883н

СТО 4.2.3-066-2021 Организация документооборота дивизиона «Россия»

СТО 6.3-079-2021 Пропускной и внутриобъектовые режимы

СТО 7.4-005-2021 Порядок проведения закупок

СТО 8.3-023-2016 Порядок ведения претензионно-исковой работы

И 6.3-091-2018 Техническое обслуживание, ремонт и реконструкция основного и вспомогательного оборудования электростанций

И 7.4.1-073-2021 Управление техническими заданиями

EHS-022 Положение о применении «Золотых правил культуры безопасности труда»

EHS-020 Работы повышенной опасности

Положение о закупках товаров работ и услуг для нужд ПАО «Фортум» в действующей редакции

- Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО «ЧЭР» в действующей редакции

# Термины и определения

В настоящей инструкции применяются термины и определения в соответствии со словарем терминов и определений.

# Обозначения и сокращения

В настоящей инструкции использованы обозначения и сокращения в соответствии со справочником сокращений.

# Общие требования

  - Обеспечение безопасности подрядной организации при выполнении работ (оказании услуг) на объектах дивизиона «Россия» осуществляется в следующем порядке:

- выбор подрядной организации и подготовительные мероприятия;

- допуск подрядной организации на объект;

- управление работой подрядной организации на объекте;

- завершение и оценка работы подрядной организации.

  - Обязанности подрядной организации, связанные с обеспечением безопасности при выполнении работ (оказании услуг) на объектах дивизиона «Россия», включаются в технические задания, разрабатываемые согласно И 7.4.1-073, в форме в соответствии с Приложением А и Приложением Б.

# Выбор подрядной организации и подготовительные мероприятия

  - При выборе подрядной организации для выполнения работ (оказания услуг) одними из основных условий являются обеспечение подрядной организацией безопасного выполнения работ (оказания услуг) и достаточного уровня квалификации персонала, имеющийся положительный опыт работы в сфере охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности.

  - При формировании технического задания для выполнения работ повышенной опасности: работ с оборудованием высокого напряжения (свыше 1 кВ); работ в замкнутом пространстве; земляных работ с опасностью обрушения; работ, сопряженных с опасностью падения, утопления или удушья; огневых или газоопасных работ; работ, связанных с подъемом людей и тяжелых грузов; работ с опасными химическими веществами или асбестом, – заказчиком в обязательном порядке применяются оценочные критерии в соответствии с Положением о закупки товаров, работ и услуг для нужд Общества. Требования к общему количеству баллов по указанным критериям установлены СТО 7.4-005.

  - Порядок согласования ППР

    - Представитель заказчика в лице руководителя объекта, руководителя проекта (либо уполномоченного лица) при получении от подрядчика ППР организует его согласование с сотрудниками заинтересованных структурных подразделений в соответствии с требованиями СТО 4.2.3-066 и И 6.3-091.

    - По итогам согласования ППР представитель заказчика консолидирует единое мнение и принимает решение о согласовании ППР с подписью на титульном листе.

    - По факту принятия решения о согласовании/ не согласовании ППР, представитель заказчика информирует подрядчика направлением в порядке согласно СТО 4.2.3-066 ответного письма в адрес подрядчика с приложением согласованного экземпляра ППР/ замечаний к ППР.

    - Для согласования ППР для выполнения строительно-монтажных работ, за которыми осуществляется государственный надзор, сведения о представители заказчика должны быть включены в национальный реестр специалистов НОСТРОЙ.

# Допуск подрядной организации на объекты

  - Допуск подрядной организации на объекты дивизиона «Россия» осуществляется согласно требованиям СТО 6.3-079.

  - Для допуска подрядной организации на объекты для выполнения работ руководитель  объекта направляет персонал подрядной организации на вводные инструктажи по охране труда, и (или) пожарной безопасности, и (или) гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций к специалистам охраняемого объекта, которые в соответствии с приказом являются ответственными за проведение данных инструктажей.

Вводный инструктаж завершается устной проверкой приобретенных персоналом знаний и навыков безопасных приемов работы.

  - После проведения вводного инструктажа перед началом работ руководитель структурного подразделения, в котором будут проводиться работы, (далее – руководитель подразделения):

    - проводит первичный инструктаж на рабочем месте персоналу подрядной организации с ознакомлением с: характеристиками рабочего места; имеющимися опасными и (или) вредными производственными факторами; рисками, присутствующими в зоне производства работ;

    - совместно с руководителем работ подрядной организации, проверяет наличие требуемой для проведения работ разрешительной и допускающей документации, при необходимости организует ее оформление (наряд-допуск/ акт-допуск).

  - Для выполнения строительно-монтажных работ на территории действующего объекта руководитель объекта и руководитель подрядной организации (либо уполномоченный представитель) должны оформить акт-допуск по форме, установленной в Правилах по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приложение №1), или наряд-допуск/ общий наряд.

  - Акт-допуск на территорию действующего объекта выдаётся исключительно в случае возможности исключения опасных и вредных факторов обусловленных воздействием действующего оборудования (коммуникаций, сетей) из выделяемой зоны, в остальных случаях допуск осуществляется по нарядам-допускам/ общим нарядам для выполнения работ повышенной опасности согласно EHS-020.

  - При оформлении акта-допуска должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ каждой из сторон на весь период их выполнения, с последовательным хронологическим указанием даты выполнения мероприятия и лица ответственного за его реализацию.

  - Для выполнения строительно-монтажных работ на земельных участках, не принадлежащих дивизиону «Россия», перед оформлением акта-допуска требуется предварительное оформление разрешения на выполнение работ у владельца земельного участка.

  - Руководитель объекта совместно с руководителем подрядной организации (либо уполномоченным представителем) на основании проектной документации, проекта организации строительства, проекта организации демонтажа, ППР, эксплуатационных схем объекта, схем инженерных и подземных коммуникаций, генплана объекта, маршрутов движения транспорта и персонала определяют:

- границы выделяемой территории на план-схеме объекта, опасные и вредные факторы в выделяемой зоне;

- мероприятия по устранению опасных и вредных факторов в выделяемой зоне от действующего объекта, изменение маршрутов движения транспорта и персонала в связи с выделением территории, в том числе для работ в зоне действующих электроустановок:

- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для подрядной организации участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;

- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников подрядной организации за пределы зоны работ;

- маршруты движения работников подрядной организации к выделенной площадке и обратно, движение автотранспорта к выделенной площадке, пути эвакуации персонала в случае внештатных ситуаций;

- места входа/ выхода персонала, въезда /выезда автотранспорта;

  - Выделяемая зона выгораживается, на границах вывешиваются знаки «Опасная зона». На входе в выделенную зону вывешивается плакат с указанием:

- ФИО и телефона руководителя объекта;

- ФИО и телефона руководителя подрядной организации (уполномоченного представителя);

- номера акта-допуска и срок действия акта-допуска.

  - Допуск по акту-допуску/ наряду-допуску осуществляет уполномоченное лицо, которое отвечает за выделенный участок, после проверки выполнения мероприятий, указанных в акте (для электростанций – с оформлением в оперативном журнале начальника смены станции).

# Управление работой подрядной организации на объекте

  - Постоянный контроль выполнения работ и соблюдения персоналом подрядной организации требований охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности (далее – требования безопасности), установленных законодательством и указанных в Приложениях А, Б к настоящей инструкции, осуществляет производитель работ подрядной организации.

  - Периодический контроль выполнения работ и соблюдения требований безопасности персоналом подрядной организации осуществляют руководитель, оперативный персонал и специалисты по охране труда, производственному контролю, экологической безопасности, пожарной безопасности подразделений объекта (далее – специалист по контролю и надзору заказчика), специалисты по охране труда подрядной организации (согласно Приложению А (пункт 1.27)).

  - При выявлении нарушения на производственной площадке:

    - работник, выявивший нарушение:

- осуществляет фото-видеофиксацию факта нарушения (при наличии возможности);

- сообщает оперативному руководителю и своему административному руководителю о выявленном факте нарушения;

- ожидает прибытие оперативного персонала объекта на место выявленного нарушения;

- передает фото-видеоматериалы (при наличии), а также иные свидетельства о факте нарушения прибывшему оперативному персоналу.

    - Оперативный персонал вызывает на место выявленного нарушения начальника смены цеха, в котором выявлено нарушение, и (или) начальника смены станции, и (или) начальника цеха, в котором выявлено нарушение, и руководителя работ подрядной организации по наряду-допуску.

    - Начальник смены цеха, в котором выявлено нарушение, и (или) начальник смены станции, и (или) начальник цеха, в котором выявлено нарушение:

- проводит с руководителем работ подрядной организации по наряду-допуску разъяснительную беседу по факту выявленного нарушения;

- оформляет акт фиксации нарушения по форме согласно Приложению В и подписывает его руководителем работ подрядной организации по наряду-допуску или уполномоченным представителем подрядной организации.

Факт отказа от подписи фиксируется в акте записью «от подписи отказался» в графе «Акт- фиксации нарушения получил».

Указанные в настоящем пункте действия начальника смены цеха, и (или) начальника смены станции, и (или) начальника цеха, могут быть полностью или частично делегированы ими в адрес специалиста по контролю и надзору заказчика.

    - В случае оформления акта фиксации нарушения начальником смены цеха, или начальником смены станции, или специалистом по контролю и надзору заказчика, акт фиксации и все имеющиеся фото-видеоматериалы передаются начальнику цеха, в котором выявлено нарушение, в системе электронного документооборота для последующего составления плана предупреждающих мероприятий и организации претензионной работы в адрес подрядной организации.

В случае оформления акта фиксации нарушения начальником цеха, акт фиксации нарушения и все имеющиеся фото-видеоматериалы вносятся в систему электронного документооборота самостоятельно.

    - Начальник смены цеха, в котором выявлено нарушение и (или) начальник смены станции:

- фиксирует информацию о факте выявленного нарушения в журнале контроля требований охраны труда;

- направляет уведомление специалисту по контролю и надзору заказчика и техническому директору электростанции, для обеспечения последующего контроля устранения выявленного нарушения.

    - Начальник цеха, в котором допущено нарушение:

- обеспечивает инициирование выставления претензии подрядной  организации по факту выявленного нарушения в порядке согласно СТО 8.3-023;

- проводит обсуждение корректирующих мероприятий с руководителем работ подрядной организации по наряду-допуску по факту выявленного нарушения с оформлением протокола, формированием и подписанием плана корректирующих мероприятий;

- обеспечивает внесение копии подписанного плана корректирующих мероприятий в систему электронного документооборота с указанием в связанных документах соответствующего акта фиксации нарушения и последующий контроль исполнения плана предупреждающих мероприятий в соответствии с требованиями СТО 4.2.3-066;

- обеспечивает проведение оценки работы подрядной организации.

В случае отказа руководителя работ подрядной организации по наряду-допуску от подписания плана корректирующих мероприятий и необходимости выполнения корректирующих мероприятий, начальник цеха, в котором допущено нарушение:

- информирует технического директора электростанции о факте отказа от подписи руководителя работ подрядной организации по наряду-допуску;

- обеспечивает дополнительный контроль за безопасностью производства работ персоналом подрядной организации.

  - При выявлении нарушения на непроизводственной площадке:

    - работник, выявивший нарушение:

- осуществляет фото-видеофиксацию факта нарушения (при наличии возможности);

- сообщает административному менеджеру и своему административному руководителю о выявленном факте нарушения;

- ожидает прибытие административного менеджера на место выявленного нарушения;

- передает фото-видеоматериалы (при наличии), а также иные свидетельства о факте нарушения прибывшему административному менеджеру.

    - Административный менеджер вызывает на место выявленного нарушения руководителя работ подрядной организации.

    - Административный менеджер и (или) административный директор:

- проводит с руководителем работ подрядной организации разъяснительную беседу по факту выявленного нарушения;

- оформляет акт фиксации нарушения по форме согласно Приложению В и подписывает его руководителем работ подрядной организации или уполномоченным представителем подрядной организации.

Факт отказа от подписи фиксируется в акте записью «от подписи отказался» в графе «Акт- фиксации нарушения получил».

Указанные в настоящем пункте действия административного менеджера могут быть полностью или частично делегированы им в адрес специалиста по контролю и надзору заказчика.

    - Административный менеджер или специалист по контролю и надзору заказчика передает акт фиксации и все имеющиеся фото-видеоматериалы административному директору в системе электронного документооборота для последующего составления плана корректирующих мероприятий и организации претензионной работы в адрес подрядной организации.

    - Административный директор:

- обеспечивает инициирование выставления претензии подрядной организации по факту выявленного нарушения в порядке согласно СТО 8.3-023;

- проводит обсуждение корректирующих мероприятий с руководителем работ подрядной организации по наряду-допуску по факту выявленного нарушения с оформлением протокола, формированием и подписанием плана корректирующих мероприятий;

- обеспечивает внесение копии подписанного плана корректирующих мероприятий в систему электронного документооборота с указанием в связанных документах соответствующего акта фиксации нарушения и последующий контроль исполнения плана предупреждающих мероприятий в соответствии с требованиями СТО 4.2.3-066;

- обеспечивает проведение оценки работы подрядной организации.

В случае отказа руководителя работ подрядной организации от подписания плана корректирующих мероприятий и необходимости выполнения корректирующих мероприятий, административный директор обеспечивает дополнительный контроль за безопасностью производства работ персоналом подрядной организации.

  - Претензионная работа по выявленным нарушениям подрядной организации ведётся в соответствии с требованиями СТО 8.3-023.

  - Применение взысканий (штрафов) за нарушения персоналом подрядной организации требований безопасности осуществляется в рамках и на условиях действующего договора.

  - В случае выявления грубых нарушений требований безопасности персоналом подрядной организации, руководитель подразделения инициирует блокирование временных пропусков на допуск на объект дивизиона «Россия» в соответствии с условиями договора и согласно СТО 6.3-079.

# Завершение и оценка работы подрядной организации

  - По окончании проведения работ рабочее место приводится в порядок персоналом подрядной организации, производитель работ выводит персонал с рабочего места и сообщает дежурному оперативному персоналу подразделения или лицу, выдавшему разрешение на выполнение работ (наряд-допуск, акт-допуск), о полном окончании работ. Наряд-допуск, после оформления окончания работ, производитель работ сдает допускающему (при выполнении работ в электроустановках) или руководителю работ (при выполнении работ на тепломеханическом оборудовании).

  - По окончании проведения работ по акту-допуску или без оформления допускающих документов (выполнения работ /услуг, не требующих специального допуска) рабочее место персонала подрядной организации принимается руководителем подразделения.

  - Руководителем подразделения проводится оценка работы подрядной организации согласно форме, установленной в Приложении Г, и согласуется со специалистами по контролю и надзору заказчика.

# Приложение А
(обязательное)
Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам

- При организации и выполнении работ на территории заказчика подрядчик обязан обеспечить соблюдение законодательства РФ, локальных нормативных актов дивизиона «Россия» в том числе, но не ограничиваясь:

  - соблюдение Золотых правил культуры безопасности труда, установленных в EHS-022 «Положение о применении «Золотых правилах культуры безопасности труда» (Приложение А);

  - наличие у собственного персонала и персонала субподрядчика (далее – персонала) достаточных языковых навыков, при необходимости, присутствие переводчика на рабочем объекте;

  - организацию рабочих мест (условий труда на каждом рабочем месте) в соответствии с требованиями безопасности;

  - соблюдение режима труда и отдыха персонала в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

  - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

  - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, профессиональную подготовку и квалификацию, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

  - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

  - контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения персоналом средств индивидуальной и коллективной защиты;

  - приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

  - проведение специальной оценки условий труда;

  - проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), медицинских осмотров в начале, в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) (при необходимости), обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);

  - недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

  - санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

  - ознакомление работников с требованиями охраны труда и рисками на рабочих местах;

  - разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в установленном законодательством порядке;

  - организацию безопасного выполнения работ, контроль выполнения работ и соблюдения персоналом требований безопасности;

  - наличие комплекта документов определяющих требования безопасности при выполнении работ, а также дающих право производства работ;

  - безопасность работников при производстве работ по эксплуатации, ремонтам, обслуживанию, реконструкции зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов;

  - безопасность применяемых инструментов, приспособлений, машин, механизмов (в том числе арендованных), материалов, а также соответствие перечисленного требованиям безопасности;

  - содержание используемых помещений, зданий, сооружений, территории в исправном состоянии, соответствующем требованиям безопасности;

  - выполнение требований и мероприятий, обусловленных вводимыми режимами повышенной готовности при эпидемиях (пандемиях), а так же требований при объявлении режимов чрезвычайных ситуаций;

  - принятие мер по предотвращению опасных и аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью работников, сохранности оборудования, организации сохранения жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

  - принятие незамедлительных мер по устранению нарушений требований безопасности, а также устранению причин и опасных условий, которые могут привести к травмированию работников;

  - расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

  - контроль и соблюдение требований безопасности персоналом, а также локальных нормативных актов заказчика, применимых к роду деятельности подрядчика;

  - беспрепятственный допуск должностных лиц заказчика для проведения проверок условий и охраны труда и участия (по согласованию) в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

  - закрепление на участке работ специалиста по охране труда подрядчика или уполномоченного лица по охране труда, обученного в соответствии с требованиями законодательства РФ, на весь период выполнения работ из расчёта 1 специалист по охране труда (уполномоченное лицо по охране труда) на количество работающих не более 50, 2 специалиста по охране труда (уполномоченных лиц по охране труда) на 51 и более работающих и т.д. В исключительных случаях, при численности работников подрядной организации менее 5 человек, при выполнении работ на объекте допускается возложение функций специалиста по охране труда (уполномоченного лица по охране труда) на руководителя работ подрядной организации без освобождения от основных обязанностей.

Специалист по охране труда (уполномоченное лицо по охране труда) подрядной организации должен ежедневно (не менее 2 раз в смену) проводить проверки рабочих мест. Выявляемые нарушения должны быть оформлены актом фиксации установленной формы, с указанием мероприятий по устранению нарушений, в течение суток. В случаях не выполнения мероприятий, подрядчик отстраняется от выполнения работ до устранения нарушения.

Представители заказчика при ежедневных обходах проверяют наличие специалистов по охране труда (уполномоченных лиц по охране труда) подрядных организаций на месте постоянного нахождения на объекте. В случае их отсутствия на объекте, работа подрядной организации останавливается и проводится претензионная работа согласно договора.

  - обращение с отходами в соответствии с действующим законодательством РФ.

- До начала выполнения, в согласованный с заказчиком срок, подрядчик представляет на рассмотрение и согласование заказчику проект производства работ согласно СТО 4.2.3-066 «Организация документооборота дивизиона «Россия»» и И 6.3-091 «Техническое обслуживание, ремонт и реконструкция основного и вспомогательного оборудования электростанций».

Проект производства работ должен содержать информацию относительно трудовых ресурсов, оборудования, материалов и других ресурсов, которые подрядчик намерен использовать, а также подробное изложение метода выполнения работ.

Выполнение работ с отступлением от требований, указанных в проекте производства работ, не допустимо.

- Перед началом работ подрядчик обязан:

- предоставить уполномоченному представителю заказчика всю необходимую документацию, касающуюся предстоящих работ;

- обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями;

- обеспечить прохождение вводного инструктажа всем персоналом подрядной организации;

- совместно с руководителем подразделения заказчика произвести оценку рисков по предстоящим работам;

- подписать со своей стороны акт-допуск (в случае, если это установлено законодательными требованиями);

- произвести подготовку выделенной территории для производства работ (в т.ч. места складирования материалов и отходов);

- оформить наряд-допуск на проведение работы (в случае, если это установлено законодательными требованиями).

- При оформлении наряда-допуска запрещается формирование бригады работников из разных организаций без согласования с заказчиком перечня работ, выполнение которых допускается смешанными бригадами.

- Перед началом работы на объекте подрядчик должен связаться с заказчиком, сообщить о своём присутствии и получить допуск на производство работ в установленном порядке. Без такого допуска начало производства работ не разрешается.

- Перед допуском транспортных средств и спецтехники, не подлежащей регистрации в органах Ростехнадзора, на территорию заказчика, подрядчик обязан проводить технические осмотры техники с представлением акта технического состояния данных транспортных средств и спецтехники за подписью лиц, ответственных за содержание техники в исправном состоянии, по форме установленной в И 6.4-090 «Управление безопасностью подрядчиков» (Приложение Д).

- Перед допуском всех подъемных механизмов на территорию заказчика, подрядчик обязан предоставить заказчику:

- квалификационное удостоверение на право управления подъемным механизмом (машинист крана (подъемника), оператор крана-манипулятора и т.п.);

- вахтенный журнал машиниста крана (подъемника) с отметкой механика (ответственного за содержание в исправном состоянии) об исправном состоянии;

- путевой лист с отметкой медицинского работника.

- документ подтверждающий прохождение технического освидетельствования (частичное техническое обслуживание и полное техническое обслуживание);

Подъемные механизмы, не соответствующие требованиям безопасности, на территорию заказчика не допускаются.

- При проведении работ подрядчик обязан:

- обеспечить производство работ с соблюдением всех требований безопасности;

- обеспечить контроль за производством работ (в т.ч. с участием заказчика);

- обеспечить своевременное устранение выявленных замечаний по безопасному производству работ;

- информировать представителей дивизиона «Россия» обо всех опасных происшествиях, инцидентах в области безопасности персонала и оборудования в кратчайшие сроки, но не позднее чем в течение 24 часов, а также принимать участие в расследованиях допущенных нарушений, при необходимости;

- выполнять согласованные корректирующие мероприятия в отношении допущенных нарушений и сообщает о их выполнении заказчику;

- сообщать заказчику общее количество рабочих часов, затраченных на работу для ведения статистики (или эти часы могут определятся по показаниям «Системы контроля удаленного доступа»).

- При проведении работ подрядчик обеспечивает наличие и содержание в исправном состоянии всех предупредительных знаков/ табличек, сигнальных огней, защитных ограждений, креплений, барьеров, поручней и других мер предосторожности, включая системы доступа (леса, лестницы, подмости и т.п.) и системы обеспечения безопасного выполнения работ и безопасности рабочих (включая обеспечение защитным снаряжением) и третьих лиц (в том числе заказчика и его представителей), на объекте.

- При выполнении работ в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, персонал подрядных организаций обязан применять средства индивидуальной защиты, отвечающие следующим обязательным требованиям (если применение иных средств индивидуальной защиты не определено спецификой выполняемых работ и соответствующими требованиями):

- каска с подбородочным ремнем. Каски, используемые на производственных и строительных площадках, должны соответствовать ТР ТС 019/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты» (дополнительно рекомендуется ГОСТ EN 397-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний»);

- защитные очки должны соответствовать ТР ТС 019/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты» (дополнительно рекомендуется ГОСТ Р 12.4.253-2013 (EN 166-170) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования»);

- спецобувь с защитой от проколов и усиленным носком. Спецобувь должна соответствовать ТР ТС 019/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты» (дополнительно рекомендуется EN ISO 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты. Обувь защитная»);

- огнезащитная одежда с длинными брюками и длинными рукавами должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты» (дополнительно рекомендуется ГОСТ ISO 11612-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики», EN ISO 11612-2015 «Защитная одежда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Минимальные требования к эксплуатационным характеристикам»);

- спецодежда со светоотражающими элементами является обязательной на строительных площадках, а также при выполнении работ, при которых работники находятся вблизи движущихся транспортных средств, или при выполнении работ на затемненных участках. Спецодежда должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты» (дополнительно рекомендуется ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования», ГОСТ Р ISO 20471-2015 «Одежда повышенной видимости. Методы испытаний и требования», EN ISO 20471 «Одежда повышенной видимости. Методы тестирования и требования»);

- средства защиты слуха должны соответствовать ТР ТС 019/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты» (дополнительно рекомендуется EN 352 «Средства защиты органов слуха. Требования безопасности»);

- защитные перчатки должны соответствовать ТР ТС 019/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты» (дополнительно рекомендуется ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Материалы для средств защиты рук. Технические требования», ГОСТ 12.4.010-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия», ГОСТ ISO 374-1-2019 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от химических веществ», ГОСТ EN 388-2019 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», EN 420 «Защитные перчатки. Общие требования и методы испытания», EN 407 «Защитные перчатки и другие средства защиты рук от тепловых рисков (тепла и/ или огня)»).

При выполнении работ, связанных с риском повреждения рук острыми, колющими или режущими инструментами (ножи, угловые шлифовальные машинки и другие острые инструменты) рекомендуется применять перчатки с защитой от порезов уровня 3, соответствующие ГОСТ EN 388-2019 «Система стандартов безопасности труда (ССБР). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования и Методы испытаний»).

- другие средства защиты, такие как страховочные привязи, защита органов слуха, дыхания, защитное оборудование для электротехнических работ и т.д., должны использоваться в соответствии с требованиями и исходя из имеющихся рисков.

При выполнение работ, связанных с риском повреждения органов зрения разлетающимися частицами материалов/ веществ, необходимо применять защитные очки закрытого типа, в качестве дополнительного средства защиты рекомендуется использование защитного щитка/ маски.

- При производстве работ подрядчик обеспечивает содержание, применение и хранение используемого инструмента и приспособлений в исправном состоянии и соответствие их требованиями безопасности.

Рекомендуется использовать угловые шлифовальные машинки, имеющие следующие средства защиты: дополнительная рукоятка, защитный кожух, система предотвращения обратного удара, блокировка случайного включения и блокировка повторного включения.

- При проведении работ на высоте с использованием лесов и подмостей подрядчик обеспечивает соблюдение требований безопасности при проведении работ на высоте.

На лесах и подмостях рекомендуется размещать информационную табличку о допуске (разрешении) к использованию с указанием даты приемки в эксплуатацию. Табличка должна быть выполнена из материала устойчивого к износу/ истиранию. Информация на табличке должна сохранятся от начала до полного завершения работ.

- При проведении работ подрядчик содержит объект, на котором проводит работы, в чистоте и порядке, свободным от бытового и строительного мусора в течение всего периода выполнения работ. Временные здания и огороженные территории, используемые подрядчиком, содержатся в безопасном, чистом и аккуратном состоянии. По завершении работ подрядчик убирает с территории объекта все временные сооружения, оборудование, установки, изделия и материалы, использовавшиеся при выполнении работ и оставшиеся после них, и оставляет территорию объекта чистой, убранной, безопасной и свободной от строительного и бытового мусора. Складирование мусора производится подрядчиком только в местах, указанных заказчиком.

- Вывоз мусора подрядчиком должен осуществляться постоянно, согласно соглашению с заказчиком (если иные условия не оговорены отдельным соглашением и/ или не являются частью договора). Заказчик имеет право самостоятельно осуществлять вывоз и утилизацию мусора подрядчика силами специализированных организаций. В этом случае, стоимость вывоза и утилизации мусора вычитается из стоимости работ по договору на основании счетов, выставляемых специализированными организациями. Заказчик оставляет за собой право выбора такой специализированной организации.

- Требования к производственным, складским и бытовым помещениям, используемых подрядчиком

  - На дверях производственных, складских, технических и бытовых помещений с наружной стороны должны быть вывешены таблички фамилии, инициалов и служебного телефона лица, ответственного за обеспечение требований пожарной безопасности помещений, назначенного в установленном порядке.

  - На каждое здание, сооружение, вагончик, а так же пожаровзрывоопасное и пожароопасное помещение категории А, Б, В1 производственного и складского назначения должны быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.

  - На дверях производственных, складских и технических помещений должна быть обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны. Категория помещений должна подтверждаться расчетом.

  - Помещения, здания и сооружения, вагончики, должны быть защищены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре и обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно требованиям пожарной безопасности.

  - Автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, первичные средства пожаротушения должны содержаться в исправном состоянии, проходить своевременное техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт с оформлением соответствующих документов.

  - Вагончики должны устанавливаться с соблюдением требований пожарной безопасности. Места из размещения должны быть согласованы с отделом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заказчика.

  - Запрещается прием пищи в бытовых помещениях, не оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

  - Помещения, здания и сооружения, вагончики должны соответствовать требованиям электробезопасности.

- Подрядчик назначает приказом ответственного за пожарную безопасность и копию приказа предоставляет заказчику, несет ответственность за соответствие используемого объекта законодательным требованиям пожарной безопасности.

- Подрядчик не использует имущество заказчика без предварительного письменного согласия Заказчика.

- О возникновении потенциально опасных ситуаций, угрозы жизни и здоровью работников и имуществу заказчика, несчастных случаях подрядчик обязан немедленно сообщать заказчику (оперативному руководителю (начальнику смены станции) или техническому руководителю).

- Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за действия и упущения субподрядчиков, их доверенных лиц и лиц, прямо или косвенно нанятых ими, а также других лиц, нанятых подрядчиком для выполнения каких-либо работ.

- Подрядчик несёт ответственность за потерю или повреждение какого-либо имущества (включая результаты работы и прочую собственность заказчика), ставшие результатом действий или бездействия подрядчика в ходе выполнения каких-либо работ по договору с заказчиком.

# Приложение Б
(обязательное)
Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к исполнителям (поставщикам)

- При организации и выполнении работ на территории заказчика исполнитель (поставщик) обязан обеспечить:

  - наличие у собственного персонала и персонала субподрядчика (далее – персонала) достаточных языковых навыков, при необходимости, присутствие переводчика на рабочем объекте;

  - организацию рабочих мест (условий труда на каждом рабочем месте) в соответствии с требованиями безопасности;

  - соблюдение режима труда и отдыха персонала в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

  - информирование персонала об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

  - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, профессиональную подготовку и квалификацию, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

  - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

  - контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

  - приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

  - проведение специальной оценки условий труда;

  - проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), медицинских осмотров в начале, в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) (при необходимости), обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);

  - недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

  - санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

  - ознакомление работников с требованиями охраны труда и рисками на рабочих местах;

  - разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в установленном законодательством порядке;

  - организацию безопасного выполнения работ, контроль выполнения работ и соблюдения персоналом требований безопасности;

  - наличие комплекта документов, определяющих требования безопасности при выполнении работ, а также дающих право производства работ;

  - безопасность работников при производстве работ по эксплуатации, ремонтам, обслуживанию, реконструкции зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов;

  - безопасность применяемых инструментов, приспособлений, машин, механизмов (в том числе арендованных), материалов, а также соответствие перечисленного требованиям безопасности;

  - содержание используемых помещений, зданий, сооружений, территории в исправном состоянии, соответствующем требованиям безопасности;

  - выполнение требований и мероприятий, обусловленных вводимыми режимами повышенной готовности при эпидемиях (пандемиях), а так же требований при объявлении режимов чрезвычайных ситуаций;

  - принятие мер по предотвращению опасных и аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью работников, сохранности оборудования, организации сохранения жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

  - принятие незамедлительных мер по устранению нарушений требований безопасности, а также устранению причин и опасных условий, которые могут привести к травмированию работников;

  - расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

  - контроль и соблюдение требований безопасности персоналом, а также локальных нормативных актов заказчика, применимых к роду деятельности исполнителя (поставщика);

  - беспрепятственный допуск должностных лиц заказчика для проведения проверок условий и охраны труда и участия (по согласованию) в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

  - обращение с отходами в соответствии с действующим законодательством РФ;

  - обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности

- Перед началом работы на объекте, исполнитель (поставщик) должен связаться с заказчиком, сообщить о своём присутствии и получить допуск на производство работ в установленном порядке. Без такого допуска начало производства работ не разрешается.

- Перед началом работ исполнитель (поставщик) обязан предоставить уполномоченному представителю подразделения дивизиона «Россия» заказчика всю необходимую документацию, касающуюся предстоящих работ, обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособления, обеспечить прохождение вводного инструктажа всем персоналом подрядной организации.

- При проведении работ исполнитель (поставщик) обязан обеспечить проведение работ (оказания услуг) с соблюдением всех требований безопасности.

- Исполнитель (поставщик) не использует имущество заказчика без предварительного письменного согласия заказчика.

- О возникновении потенциально опасных ситуаций, угрозы жизни и здоровью работников и имуществу заказчика, несчастных случаях исполнитель (поставщик) обязан немедленно сообщать заказчику (оперативному руководителю (начальнику смены станции) или техническому руководителю).

- Исполнитель (поставщик) несет ответственность перед заказчиком за действия и упущения субподрядчиков, их доверенных лиц и лиц, прямо или косвенно нанятых ими, а также других лиц, нанятых исполнителем (поставщиком) для выполнения каких-либо работ.

- Исполнитель (поставщик) несёт ответственность за потерю или повреждение какого-либо имущества (включая результаты работы и прочую собственность заказчика), ставшие результатом действий или бездействия исполнителем (поставщиком) в ходе выполнения каких-либо работ по договору с заказчиком.

# Приложение В
(обязательное)
Форма акта-фиксации нарушения

АКТ-ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЯ

| Дата |  |  |  |  |  |  | Время |  |  |  |  |  |  | Потенциально опасное действие, ситуация (работы остановлены) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество персонала на рабочем месте |  |  |  |  |  |
| Проверяемая подрядная организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверяемое подразделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Подразделение филиала, выдавшее наряд (распоряжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд (распоряжение №) |  |  |  |  |  |  |  |  | Поручаемая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Выдающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Допускающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы на высоте |  |  |  | Работы в электроустановках |  |  |  | Огневые работы |  |  |  |  | Работы в ОЗП |  |  |  | Прочее |  |  |

| Код нарушения | Содержание выявленных нарушений (с указанием пункта нарушенных правил) | Отметка о нарушении (ν) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работ без оформленных, подписанных и утверждённых в установленном порядке разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на проведение работ в зоне действующих коммуникаций и оборудования, проект производства работ, технологическая карта) или не соответствующе оформленные разрешительные документы. Работа по документам с истекшим сроком действия |  |
| 1.1 | Проведение работ без оформленных, подписанных и утверждённых в установленном порядке разрешительных документов |  |
| 1.2 | Проведение работ при наличии не соответствующе оформленных разрешительных документов |  |
| 1.3 | Работа по документам с истекшим сроком действия |  |
| 2 | Отсутствие у работников документов, подтверждающих их аттестацию, квалификацию, прохождение проверок знаний по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности. Предъявляемые документы не соответствуют установленной форме. Документы имеют истекший срок действия |  |
| 2.1 | Отсутствие у работников документов, подтверждающих их аттестацию, квалификацию, прохождение проверок знаний по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности |  |
| 2.2 | Предъявляемые документы не соответствуют установленной форме |  |
| 2.3 | Документы имеют истекший срок действия |  |
| 3 | Отсутствие на месте производства работ ответственных руководителей работ (по наряду-допуску ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и т.п.) |  |
| 4 | Нарушение правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" |  |
| 5 | Неприменение или несоответствующее применение средств индивидуальной защиты и спецодежды: |  |
| 5.1 | средств защиты от падения с высоты |  |
| 5.2 | других средств индивидуальной защиты, использование которых обязательно на основании требований действующего законодательства, включая нормативные акты субъектов РФ, рекомендаций и/или распорядительных документов органов государственной власти, а также требований заказчика, о которых может быть сообщено заказчиком подрядчику/ исполнителю/ поставщику путем направления соответствующего уведомления |  |
| 5.3 | неприменение касок или применение касок без подбородных ремней |  |
| 6 | Нарушение правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении грузоподъёмных работ и работ по перемещению грузов |  |
| 6.1 | Нарушение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" |  |
| 7 | Нарушение требований безопасности при работе с ручным слесарным инструментом, электрическим инструментом, отбойным инструментом |  |
| 7.1 | Нарушение требований Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н"Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" |  |
| 7.2 | Нарушение требований Правил по охране труда при обработке металлов, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 887н "Об утверждении Правил по охране труда при обработке металлов" |  |
| 7.3 | Нарушение требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" |  |
| 8 | Нарушение требований охраны труда при проведении огневых работ (электросварочных, газорезательных, паяльных, угло-шлифовальные машинки) |  |
| 8.1 | Нарушение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" |  |
| 8.2 | Нарушение требований Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" |  |
| 8.3 | Нарушение требований Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" |  |
| 9 | Нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации, хранении и перевозке сосудов, работающих под избыточным давлением (газовые баллоны, компрессора) |  |
| 9.1 | Нарушение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" |  |
| 10 | Несоответствующее складирование материалов |  |
| 10.1 | Нарушение требований Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н"Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" |  |
| 11 | Несоответствующее содержание рабочих мест и территории (захламление рабочих мест и т.п.) |  |
| 12 | Нарушение требований действующего законодательства в области обращения с отходами в части сбора, накопления, обработки, транспортирования, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (за каждый выявленный факт) |  |
| 12.1 | Нарушение требований Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" |  |
| 12.2 | Нарушение требований СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" |  |
| 13 | Несоответствующая организация рабочего места, необеспечение безопасного прохода к рабочим местам (наличие открытых проёмов, не ограждённых участков, загромождение проходов и проездов, отсутствие оборудованных спусков, переходов, отсутствие ограждения опасных зон проведения работ, несоответствующее освещение, несвоевременная очистка проходов от льда и т.д.) |  |
| 14 | Нарушение требований пожарной безопасности |  |
| 15 | Нарушение требований электробезопасности |  |
| 15.1 | Нарушение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" |  |
| 16 | Нарушения требований законодательства РФ при эксплуатации автомобилей, строительных машин и механизмов (экскаваторы, бульдозеры, автогидроподъёмники, подъёмные сооружения, трубоукладчики, сваебойные установки) |  |
| 17 | Нарушения требований промышленной безопасности |  |
| 17.1 | Нарушение требований Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" |  |
| 18 | Нарушение требований экологической безопасности |  |
| 18.1 | Нарушение требований Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" |  |
| 19 | Нарушения требований охраны труда при проведении земляных работ |  |
| 20 | Нарушение требований охраны труда при работе в труднодоступных и замкнутых пространствах |  |
| 21 | Отсутствие достаточного количества специалистов по охране труда на объекте и/или не предоставления документов (уведомлений) об их месте нахождения (изменении места нахождения) на объекте. Примечание – Проверка соблюдения данной обязанности и применение мер ответственности производится заказчиком ежемесячно |  |
| 22 | Отсутствие специалиста по охране труда на рабочем месте более 2 (двух) часов |  |
| 23 | Иные нарушения требований охраны труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности, не указанные в пунктах 1- 22, а также санитарно-эпидемиологических требований законодательства РФ |  |
| Иная информация (заполнить и/или перечеркнуть пустые строки) |  |  |

План профилактических мероприятий по недопущению выявленных нарушений предоставить начальнику цеха (в случае выявления нарушения на непроизводственном объекте - административному директору) в течение трех рабочих дней с даты формирования настоящего акта.

Акт-фиксации нарушения выдал: ___________________________________________________

(подпись, дата)            (ФИО, должность)

Акт- фиксации нарушения получил: ________________________________________________

(подпись, дата)            (ФИО, должность)

# Приложение Г
(обязательное)
Форма для оценки работы подрядной организации

УТВЕРЖДАЮ

____________________________

(должность)

_______________________ ФИО

(подпись)

«_____»______________20____г.

(дата)

Оценка работы подрядной организации

| Наименование подрядной организации | * |
| --- | --- |
| Контактное лицо подрядной организации | * |
| Наименование субподрядной организации (при наличии) | * |
| Наименование заказчика | * |
| Наименование подразделения заказчика | * |
| Категория оценки | * |
| Бюджет проекта | * |
| Контрактный поставщик (рамочный договор или постоянный годовой контракт) | * |
| Номер заказа /контракта/договора | * |
| Дата завершения работы | * |
| Экология и охрана труда |  |
| Критерий оценки: 1 - Низкий уровень выполнения. Поставщик не позаботился о требованиях безопасности и уровень неприемлем; есть необходимость в постоянном надзоре, но даже это не дает результата; поставщик должен выполнить корректирующие действия и добиться положительного результата аудита безопасности заказчика, чтобы принять участие в следующем проекте. 2 - Требует улучшения. Работа была выполнена с несколькими недостатками в требованиях, большие усилия со стороны руководителей заказчика были необходимы для обеспечения безопасного способа работы; поставщик должен предпринять корректирующие действия для участия в следующем проекте. 3 - Соответствует ожиданиям. Работа выполнена, как и ожидалось, с помощью безопасных инструментов, безопасных методов и безопасным способом; персонал вел себя безопасным образом и получил вводную информацию о рисках и безопасных методах работы; корректирующие действия для безопасных ситуаций запланированы и внедрены. 4 – Отлично. Работа выполнена очень профессионально; поставщик очень активно вмешивался в небезопасные ситуации и эффективно выполнял корректирующие действия; поставщик немедленно сообщал клиенты об обнаруженных дефектах безопасности, недостатках и несоответствиях и проактивно сообщал также о тех проблемах, которые затрудняют эффективное и качественное выполнение работы, требуя действий от клиента. |  |
| 1 Организовал ли подрядчик работы безопасным образом? | ** |
| 2 Проинформировал ли подрядчик свой персонал о рисках и о безопасных методах работы? Был ли персонал компетентным в этой области? | ** |
| 3 Предоставляет ли подрядчик своему персоналу качественные средства индивидуальной защиты, рабочую одежду и инструменты? Используются ли они соответственно? | ** |
| 4 Были ли работы выполнены в соответствии с процедурами, инструкциями, требованиями разрешений на работу? | ** |
| 5 Происходили ли инциденты или опасные ситуации, проводились ли надлежащие расследования и осуществлялись ли корректирующие действия? Были ли порядок и аккуратность сохранены на высоком уровне на протяжении всей работы? | ** |
| 6 Насколько активно поставщик вмешивался в небезопасные действия и стремился повысить уровень безопасности? | ** |
| 7 Другое (указать при необходимости) | ** |

Примечания

*поле для заполнения.

** поле для указания оценки согласно критериям оценки.

# Приложение Д
(обязательное)
Форма акта технического состояния автомобиля

УТВЕРЖДАЮ Должность __________________ ФИО (подпись)

АКТ

технического состояния автомобиля

| г. Челябинск | «_____»____________ 20___ г. |
| --- | --- |

На основании приказа от  «____»_____________ 20___ г. № _____ комиссия в составе:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)

Произвела осмотр автомобиля марки ________________________________________________

двигатель № _________________________, шасси № __________________________________

государственный знак ________________________, принадлежащего ____________________

________________________________________________________________________________

- Автомобиль выпуска _________ года, с начала эксплуатации отработал _______________ км/моточасов.

Подвергался среднему ремонту __________раза, капитальному ремонту _____________ раза.

Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработал ___________ км/моточасов.

- Наличие инструмента _________________________________________________________

- Процент годности авторезины __________________________________________________

- Общий процент износа автомобиля _____________________________________________

- Автомобиль относится к _______________________________________________________

- Общее техническое состояние автомобиля:

| Наименование агрегатов и деталей | Техническое состояние |
| --- | --- |
| Двигатель |  |
| Сцепление |  |
| Система охлаждения |  |
| Система питания |  |
| Коробка передач |  |
| Воздушный насос |  |
| Передний мост |  |
| Задний мост |  |
| Система смазки |  |
| Рессоры |  |
| Рулевое управление |  |
| Тормозная система |  |
| Крылья и подножки |  |
| Кабина |  |
| Кузов |  |
| Рама |  |
| Электрооборудование |  |
| Контрольный щиток приборов |  |
| Аккумулятор |  |
| Карбюратор |  |
| Бензонасос |  |
| Фары в сборе |  |
| Задний фонарь в сборе |  |
| Подфарники в сборе |  |
| Сиденья и спинки |  |
| Стекла лобовые, передние, задние |  |
| Количество покрышек |  |
| Запасных |  |

- Технический паспорт автомобиля № ____________________________________________

- Местонахождение объекта _____________________________________________________

- Восстановительная стоимость автомобиля ________________________________________

- Остаточная стоимость автомобиля ______________________________________________

- Продажная стоимость автомобиля ______________________________________________

Заключение комиссии:

Техническое состояние автомобиля позволяет дальнейшую эксплуатацию

Техническое состояние автомобиля не позволяет дальнейшую эксплуатацию

(ненужное зачеркнуть)

Председатель комиссии ____________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии __________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________

# Лист ознакомления

| № п/п | Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Лист изменений

| № п/п | Основание (№ приказа/рег.№ изменения) | Автор изменений | Дата внесения изменений в документ | Подпись лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |